| 呼伦贝尔市生态环境局额尔古纳市分局关于2026年3月30日受理建设项目环评拟审批决定的公示 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 根据建设项目环境影响评价审批程序的有关规定，经审查，我局拟对2026年3月30 日受理的建设项目环评作出审批意见。为保证该行政许可的严肃性和公正性，现将拟通过审批的环境影响评价文件基本情况予以公示，公示期为自公示起开始5个工作日。听证权利告知：依据《中华人民共和国行政许可法》，自公示起五日内申请人、利害关系人可对以下拟作出的建设项目环境影响评价文件审批意见要求听证。 联系电话：0470-6801566 传 真：0470-6801566通讯地址：额尔古纳市拉布大林街道办事处额尔古纳大街63号-呼伦贝尔市生态环境局额尔古纳市分局 邮 编：022250 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 建设地点 | 建设单位 | 环境影响评价机构 | 项目概况 | 削减生态环境影响的主要污染防治措施 | 公众参与情况 |
| 1 | 额尔古纳市莫尔道嘎镇饮水安全改扩建工程建设项目 | 内蒙古自治区呼伦贝尔市额尔古纳市莫尔道嘎镇 | 额尔古纳市水利局 | 内蒙古运银环保科技有限公司 | 本项目建设内容为： 1、主要为拆除原有水厂，新建1座水厂，建筑面积为693.94m2，包括设备厂房、锅炉房、水处理设备间及泵房等； 2、新建3眼水源井，钻孔终孔孔径400mm，设计井壁管为钢管，井管直径273mm，壁厚6mm，单井出水量34.66m3/h，设计井深162m； 3、新建3座水源井泵房，为地上地下两层结构，每座建筑面积9.0㎡； 4、新建配套管网，主要由输水管、配水管组成，总长度为10564m，其中DN315总长度2152m，DN200总长度2697m，DN160总长度1435m，DN110总长度2779m，DN90总长度1430m，DN50总长度71m；管网内设29座检修阀门井，直径1.2m，净深2.2m，砖砌圆形阀井；管网内设1座排水井，直径1.2m，净深2.2m，湿井1座，直径0.8m，净深2.2m，砖砌圆形阀井；管网内设2座排气井，直径1.2m，净深2.2m，砖砌圆形阀井；新增管线仅新水厂至原水厂主管连接处和接部队管线。新建管线向东至河道边，沿河道向北至桥，贴桥过河向西向北直至接入水厂主管道；接部队管线由西北处主管线上取水，向北沿路布设，至部队 | 1、陆生生态保护措施 施工期：控制好施工范围，减少植被破坏；挖方时应尽量将表层土（地表30cm厚）与下层土分开，将剥离的表层土单独堆放，并做临时围挡和遮盖，待建成后覆土，恢复原貌。在施工中要尽量减少对原有土地的损坏，选择破坏程度较小施工机械，严格限定施工场地和运输路线，防止施工作业活动破坏生态环境。 运营期：无。 2、地表水环境保护措施 施工期：施工钻井废水和洗井废水经沉淀后回用于施工用水、降尘，不外排；施工人员生活污水排入水厂化粪池进行处理，最终排入污额尔古纳市莫尔道嘎镇污水处理厂统一处理。 运营期：生活污水排入化粪池。 3、噪声污染防治措施 施工期：加强施工管理，合理安排施工作业时间，选用低噪声设备，夜间不施工。 运营期：选取低噪设备，定期检修维护，泵类设备置于地下井室内，再隔声后，达标排放。 4、大气环境保护措施 施工期：施工道路要硬化，并定期洒水降尘；运输车辆的车轮、道路及时清理。 运营期：无 - 固体废物防治措施 - 施工期：施工结束后及时清理，平整临时占地，生态恢复；建筑垃圾送市政指定地点；生活垃圾集中收集，定期由环卫部门统一处理。 - 运营期：施工结束后及时清理，平整临时占地，生态恢复；建筑垃圾送市政指定地点；生活垃圾集中收集，定期由环卫部门统一处理。 | / |